Normas Gerais de Utilização do Instituto de Pesquisa em Saúde da Unimontes

O acesso aos laboratórios para realização de procedimentos é autorizado a pessoal treinado. Os usuários devem ser aprovados em prova teóricas de biossegurança e conhecimentos específicos, disponíveis em:

http://www.ead.unimontes.br/ava/proreitoria

Os usuários devem seguir todas as regulamentações e diretrizes locais, nacionais e internacionais aplicáveis à biossegurança.

Lavar as mãos antes e depois de manipular materiais biológicos e sempre que se retirarem as luvas.

Uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual): Utilizar jalecos, luvas, toucas, óculos de proteção e máscaras apropriadas para evitar a exposição a agentes biológicos e químicos.

Descontaminar superfícies de trabalho e equipamentos regularmente com desinfetantes apropriados no início e término dos procedimentos.

Segregar e eliminar resíduos biológicos de forma adequada, se necessário, utilizar autoclaves para descontaminação de resíduos antes do descarte.

É proibido o uso de computadores pessoais em áreas de manipulação de agentes biológicos.

Computadores dedicados para trabalho laboratorial devem ser utilizados em áreas designadas, onde podem ser adequadamente descontaminados.

Não é permitido consumir, preparar ou armazenar alimentos e bebidas em áreas técnicas e laboratórios onde são manipulados agentes biológicos ou químicos.

Procedimentos Padrão de Operação (POPs) e Protocolos: Estabelecer e seguir procedimentos operacionais padrão e protocolos para todas as atividades laboratoriais.

Rotular claramente todos os agentes biológicos e produtos químicos, armazenando-os de forma segura e adequada.

Em caso de exposição acidental e outros incidentes seguir o fluxo afixado no primeiro andar (Laboratório Multiusuário Citomol).

O uso de luvas não dispensa a lavagem das mãos antes e após o contato que envolvam mucosas, sangue ou outros fluidos corporais, secreções ou excreções.

Não fazer higiene bucal, barba ou maquiar-se nas áreas técnicas.

Não roer unhas nas áreas técnicas.

Guardar artigos de uso pessoal somente em locais apropriados, nunca nas áreas técnicas.

Luvas são consideradas potencialmente contaminadas. Portanto, evite usá-las em situações como: atender ao telefone, abrir portas ou armários e quando necessário se ausentar das áreas técnicas.

Sempre fazer leitura da FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico), antes do manuseio de produtos químicos, disponíveis no computador da recepção do Instituto de Pesquisa em Saúde.

Não manipular materiais potencialmente patogênicos se houver com alguma lesão exposta.

Os cabelos médios e longos deverão estar permanentemente presos.

É vedado o ato de fumar, o uso de adornos, o manuseio de lentes de contato e o uso de calçados abertos nos postos de trabalho. Considera como adorno: brinco, broche, “pircing” exposto, aliança, anel, pulseira, bracelete, colar, gravata, lenço, erchape, cachecol, tiara, chapéu, boné, relógio de uso pessoal e outros.

Não utilizar equipamentos de som alheios às atividades do setor nos locais de trabalho, nem mesmo utilizando fones de ouvido.

Não utilizar fones de ouvido durante o horário de trabalho, já que as chances de erro aumentam.

Evitar utilizar aparelhos eletrônicos nos locais de trabalho, a não ser em caso de urgências. Nesse caso, estando em área técnica, retirar o EPI para manuseio do aparelho.

Ao identificar aparelho equipamento/quebrado ou com problema em seu funcionamento, comunique imediatamente ao chefe do setor para que o reparo seja providenciado.

Comunicar a Coordenação toda situação que possa colocar em risco a saúde /segurança dos usuários do Instituto de Pesquisa em Saúde.

O material biológico deve ser transportado em embalagens próprias para esse fim.

Ter a máxima atenção durante a realização de procedimentos com material perfurocortante.

As agulhas não devem reencapadas, retiradas da seringa com as mãos, quebradas ou entortadas ao serem descartadas.

Os coletores específicos para descarte de material perfuro cortante não deve dever ser preenchidos acima do limite máximo.

Não utilizar salas de experimentação para outros fins que divergem de sua finalidade.

Para realização de procedimentos, deve-se fazer o agendamento prévio da sala/área específica.

O aceso ao armário de chave do Instituo de Pesquisa em Saúde (primeiro andar) é exclusivo de servidores/técnicos.

Evidenciar em caderno de registro próprio o horário de recebimento e entrega das chaves das salas/áreas.

Ao término da utilização das salas/áreas, deve-se desligar todos aparelhos e iluminação interna.

É proibido afixar recados/lembretes/etiquetas em salas/equipamentos sem autorização prévia do Instituto, que deve ser feita via email institucional.

Os equipamentos doados, alocados ou cedidos ao Instituto de Pesquisa em Saúde passam a ser de uso comum e geridos pela Coordenação.

A não obediência às normas estabelecidas pelo Instituto de Pesquisa é cabível das seguintes penalizações: advertência verbal, advertência escrita, suspensão temporária das atividades  e suspensão definitiva das atividades.

Seguir estas diretrizes é crucial para minimizar riscos e garantir um ambiente de trabalho seguro para todos os envolvidos.